附件：

深圳外国语学校（集团）高中部化学科组手持设备采购

项目需求清单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱分析软件 | SA | 1.在不到一秒钟的时间内采集全光谱吸收率或透射率百分比数据。 2.内置的分析工具分析数据，包括数据插值和曲线拟合。 3.添加计算栏并拟合以确定动力学反应级数。 4.全光谱图上显示的色带了解颜色透射。 5.高级全光谱模式来呈现吸光度和透光率百分比之间的直接关系，或者观察斯托克斯位移。 6.五大类共13种模式：吸光度（vs全光谱、vs浓度、vs时间）；透明度（vs全光谱、vs浓度、vs时间）；荧光（vs全光谱、vs浓度、vs时间）；放射（vs全光谱、vs浓度、vs时间）；拓展的全谱 7.可调节软件字体大小、主题色。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 无线温度传感器 | GDX-TMP | 连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；尺寸：高18.5cm，宽2cm，探针长11.5cm 温度范围：-40到125℃ 精度：±0.25℃ 分辨率：0.01℃ 手柄温度范围：-10至45℃ 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 支 | 1 |  |  |
| 3 | 无线滴数传感器 | GDX-DC | 连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电;传感器全长：15.5厘米，宽度：4.5厘米，厚度：1.8厘米 滴定用开口长：3厘米 插传感器圆孔直径：7毫米（适配温度传感器）和13毫米（适配溶液用传感器） 固定铁架台开口：16毫米 从固定铁架台开口中心到滴定用开口中心的距离：10.5厘米 从固定铁架台开口中心到插传感器圆孔中心的距离：12厘米 准确滴计数率：6滴/秒 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 支 | 1 |  |  |
| 4 | 无线氧气传感器 | GDX-O2 | 该传感器含3个测量通道可同时开启：气体中的氧气浓度、氧气浓度（快速温度补偿）和温度 连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；探头长38mm，轴径28mm，总长155mm 氧气传感器类型：电化学电池 量程：0–100% (0–1000 ppt)O2 精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1% 分辨率：0.01% O2 响应时间：12秒内达到最终读数的90% 预热时间：少于5秒时达到最终读数的90% 压强影响：直接成比例 压强范围：0.5atm到1.5atm 气体采样模式：扩散 操作湿度范围：0到95% 温度传感器类型：热敏电阻；精度：±0.5℃；分辨率：0.1℃ 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 支 | 1 |  |  |
| 5 | 无线分光光度计 | GDX-SVISPL | 连接到光谱分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电;尺寸：15cm x 9cm x 4cm 光源：LED辅助白炽灯 探测器：线性电荷耦合元件 波长范围：380纳米- 950纳米 报告波长间隔：约1nm 光学分辨率（FWHM）：5.0nm 波长精度：±4.0nm 光学精度：±0.10A.U. 典型扫描时间：约2秒 操作温度：15到35℃ 支持荧光：两个激发源集中在405 nm和500 nm 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 支 | 1 |  |  |
| 6 | 光纤 | VSP-FIBER | 波长范围： 350nm-900nm 材质：塑料外壳，内部光纤 适配光度计比色皿接口 | 支 | 1 |  |  |
| 7 | 无线电压传感器 | GDX-VOLT | 连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 输入电压低量程：±1 V 输入电压高量程：±20 V 任意输入的最大安全电压：24 V 输入阻抗（接地）：10 MΩ 差分阻抗：＞20 MΩ 线性：0.01% 分辨率：在20 V通道时 5 mV 最大采样速率：1000样本/秒 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 支 | 1 |  |  |
| 8 | 无线电流传感器 | GDX-CUR | 连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；尺寸：99mm x 60mm x 31mm 低量程：±0.1A ；高量程： ±1A 任意输入的最大电压：±10V 低量程的最大无损电流: 0.5 A 高量程的最大无损电流: 1.5 A 低量程的输入阻抗（输入之间）：1Ω 高量程的输入阻抗（输入之间）：0.1Ω 输入阻抗（接地）：10MΩ 线性：0.01% 低量程分辨率: 0.003mA 高量程分辨率: 0.031mA 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 支 | 1 |  |  |
| 9 | 无线氯离子传感器 | GDX-CL | 连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：8.5cm x 3cm x 1.75cm；传感器轴长20.5cm，轴径12mm 量程（浓度）：1到35,000mg/L（或ppm） 分辨率：全量程的±10%（10到1000 mg/L的较准范围） pH范围：2-12（无pH补偿） 温度范围：0-80℃（无温度补偿） 电极斜率：25℃时-56±3mV/ decade 电极阻抗：1到5MΩ 最小取样量： 2.8cm深 典型的电压读数：1000 mg/L时114mV，10 mg/L时230mV 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） | 支 | 1 |  |  |
| 10 | 加热型磁力搅拌器 | 定制 | 最高温度可达340℃，最大转速可达1500rpm; 不锈钢陶瓷涂层极耐化学腐蚀； 高清晰LCD显示屏可同时显示温度/转速的设定值和真实值； 采用PID控温技术实时精准控制，确保加热过程的稳定可靠； 可使用外置PT1000温度传感器，实现对样品的精确控温； 三种升温模式可选（快速升温、标准升温及稳定升温），客户可根据自己实际实验需求灵活选择； 可通过RS232通讯接口连接电脑，实现对机器的远程操控及传输数据功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 无线玻璃PH传感器 | GDX-GPH | 连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：8.5cm x 3cm x 1.75cm；传感器轴：15.5cm长，12mm轴径 电极类型：玻璃体，密封，凝胶填充，银/氯化银参比电极 响应时间：缓冲溶液中1秒内达到最终读数的90% 量程：pH 0-14 典型精度（出厂校准值）：±0.2pH pH等势值：pH 7（温度没有影响的点） 分辨率：0.01pH 连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）已配过 GD系列无线PH传感器（GDX-PH） | 支 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |