附件：

深圳外国语学校（集团）高中部高考教室门口安检监控项目项目

需求清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 1.具有不小于1/3”CMOS传感器的半球型网络摄像机，分辨率不小于2560×1440。 2.最低照度不大于彩色：0.005 Lux ，0 Lux with IR. 3.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°,红外补光距离不小于30米。 4.设备需支持 H.265 、H.264、MJPEG视频压缩标准。 5.设备需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景 6.支持1路DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 7.设备具有SD卡插槽，至少具有1对报警输入输出接口1对音频输入输出。 8.设备需支持不低于IK10防暴等级、IP67防尘防水等级,支持DC12V和POE供电 9.▲支持接入学校目前使用的监控管理平台，提供原厂盖章的售后服务承诺函 | 60 | 台 |  |  |
| 2 | 支架 | 壁装支架 | 60 | 个 |  |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1.需支持64路H.264、H.265格式高清码流接入 2.▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（提供封面具有CNAS及CMA标识的权威检测报告关键页证明） 3.▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（提供封面具有CNAS及CMA标识的权威检测报告关键页证明） 4.▲设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（提供封面具有CNAS及CMA标识的权威检测报告关键页证明） 5.▲支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（提供封面具有CNAS及CMA标识的权威检测报告关键页证明） 6.▲支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。（提供封面具有CNAS及CMA标识的权威检测报告关键页证明） 7.▲支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。（提供封面具有CNAS及CMA标识的权威检测报告关键页证明） 7.需支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 8.设备需具有不少于2个HDMI输出接口和2个VGA输出接口。 9.至少支持32×1080P解码，最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 10.设备至少具有16个SATA接口，1个eSATA盘，内置不少于16块8T硬盘。 | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 通讯终端 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 网络线 | 六类非屏蔽网络线 | 16 | 箱 |  |  |
| 6 | 辅材 | PVC线管、线槽，配套材料 | 1 | 批 |  |  |
| 7 | 安装实施费 | 设备的布线，安装，旧设备的线路更换，设备的上墙调试 | 60 | 项 |  |  |