十二、项目需求概况及清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装饰部分 |  |  |  |
| 1 | 砌块墙 | 加气混凝土砌块墙 墙厚200mm 湿拌砌筑砂浆 | m3 | 9.00 |
| 2 | 构造柱 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.67 |
| 3 | 圈梁 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.07 |
| 4 | 过梁 | 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.16 |
| 5 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件螺纹钢筋制作安装 Φ25以内 | t | 0.338 |
| 6 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件箍筋制作安装 Φ10以内 | t | 0.120 |
| 7 | 植筋 | 1.新旧墙体连接处植筋加固 2.混凝土内植筋 Ф 10 | 根 | 134 |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 | m2 | 90.00 |
| 9 | 挂网 | 新旧墙接缝处 墙、柱面挂网 挂钢丝网 | m2 | 26.88 |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.室内墙柱面 抗碱封底涂料一遍 2.室内墙柱面 满刮腻子 二遍 3.室内墙柱面 乳胶漆底漆一遍面漆二遍 | m2 | 72.00 |
| 11 | 块料墙面 | 水泥砂浆粘贴陶瓷面砖密缝 单块面积S(m2) S≤0.06 外墙 | m2 | 45.00 |
| 12 | 块料楼地面 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴800*800地砖 | m2 | 30.00 |
| 13 | 水泥砂浆楼地面 找平层 | 水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm)T=50 | m2 | 33.30 |
| 14 | 块料踢脚线 | 陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 | m | 26.78 |
| 15 | 吊顶天棚 | 铝合金嵌入式方板 600mm×600mm×0.8mm天花，金属方板天棚龙骨 不上人型 嵌入式(面层规格;mm) 600×600 | m2 | 30.00 |
| 16 | 木质门带锁 | 单扇套装平开复合木门 900mm×2100mm(成品) | 樘 | 1 |
| 17 | 金属(塑钢、断桥 )橱窗 | 铝合金钢化中空玻璃窗户 | m2 | 8.00 |
|  | 安装部分 |  |  |  |
| 18 | 配电箱 | 成套配电箱安装 暗装(半周长m)1.0 | 台 | 1 |
| 19 | 照明开关 | 开关安装 双联照明 | 个 | 1 |
| 20 | 插座 | 单相插座五孔插座 | 个 | 10 |
| 21 | 配线 | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) BV-2.5 | m | 128.40 |
| 22 | 配线 | 插座线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) BV-4.0 | m | 205.50 |
| 23 | 电力电缆 | YJV 3×6 | m | 100.00 |
| 24 | 配管 | 套接紧定式电线管沿砖混结构明敷(外径mm) 25 | m | 100.00 |
| 25 | 配管 | 套接紧定式电线管沿砖混结构暗敷(外径mm) 20 | m | 211.30 |
| 26 | 接线盒 | 暗装 接线盒 | 个 | 11 |
| 27 | 普通灯具 | 600*600LED平板灯 | 套 | 6 |
| 28 | 空调利旧 | 1.5匹天花机利旧安装 | 台 | 1 |
| 29 | 信息插座 | 网络插座 | 个 | 10 |
| 30 | 双绞线缆 | 1.六类网线 2.暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 | m | 500.00 |
| 31 | 饮水机移位 | 饮水机移位安装 | 台 | 1 |
| 32 | 窗帘 | 1.安装拉伸轨道 2.安装2.4*1.双开窗帘 | m2 | 8.1 |
| 其他部分 |  |  |  |  |
| 33 | 办公材料1 | 1500mm*600mm*1100mm（三聚氰胺板） | 组 | 5 |
| 34 | 办公材料2 | 1600mm*900mm*800mm（耐用纳帕皮、实木框架、高弹海绵） | 套 | 1 |
| 35 | 办公材料3 | 2100mm*900mm*800mm（耐用纳帕皮、实木框架、高弹海绵） | 套 | 1 |
| 36 | 办公材料4 | 1400*800mm*430mm（岩板） | 套 | 1 |
| 37 | 结构检测 | 结构检测费 | 项 | 1 |