附件：
深圳外国语学校初中部考场防作弊系统升级、增加屏蔽器项目需求清单
需求清单

	序号
	产品名称
	规格参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	屏蔽终端
	1.阻断工作频率范围：30MHz-5850MHz；

2.侦测引导阻断频率范围：无缝覆盖30MHz-3000MHz（支持扩展）；（提供具有CNAS及CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，原件备查。）

手机信号屏蔽：能够屏蔽电信、移动、联通的2G/3G/4G/5G手机信号（*当地环境手机基站＞300米时，通过频谱仪测量的信号强度2G/3G/4G并保持在两分钟以上的最大值≤ -65dBm，5G最大值≤-75dBm，可有效屏蔽）；

3.蓝牙/WIFI信号屏蔽：能够屏蔽2400MHz-2483.5MHz（2.4G）蓝牙信号以及2400MHz-2483.5MHz（2.4G）、5725MHz-5850MHz（5.8G）WIFI信号；

4.阻断方式：对侦测引导阻断频率范围内的专业作弊信号，采用侦测引导阻断方式，对专业作弊信号实现点对点的精准阻断；对2G/3G/4G各种制式的手机信号和蓝牙/WIFI信号采用直接阻断方式；

5.智能绿色阻断控制：根据专业作弊信号的带宽、调制方式及功率等特征自动调整阻断信号带宽和功率，确保对作弊信号的有效阻断。根据作弊信号持续时间，自动调整屏蔽时长，减少非必要辐射，符合节能环保要求；

6.并发阻断：专业作弊信号（手机信号/WIFI/蓝牙信号通道除外）支持不少于22路并发阻断；（提供具有CNAS及CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，原件备查。）

7.点频阻断：支持对专业作弊信号采用瞄准式点频精准阻断方式，阻断信号3dB带宽≤200KHz；（提供具有CNAS及CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，原件备查。）

8.预设频点模式：无需侦测引导，可预置22路专业作弊干扰频点（手机信号/WIFI/蓝牙信号除外）进行实时阻断；（提供具有CNAS及CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，原件备查。）

9.专业作弊阻断效果：具备数传作弊设备接收答案的远程清除功能； 

10.批量升级：支持通过考点级管理平台对高科技屏蔽终端软件进行一键式集中批量升级；

11.考试计划：可根据考点级管理平台的考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；也可支持手动操作；

12.温度监控：支持远程对设备的工作温度进行监控；（提供具有CNAS及CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，原件备查。）

13.远程管理：支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现分组、单台设备的远程开关控制；可远程对工作模块进行开关控制；

14.状态上报：可向考点级管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息；

15.扩展机制：设备具备扩展模块插槽，通过扩展模块可对系统功能和性能进行扩展升级； 

16.一体化设计：天线和电源内置，避免触电、烫伤等风险；（提供具有CNAS及CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，原件备查。）

17.状态显示：前面板有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等状态；（提供具有CNAS及CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，原件备查。）

18.隐藏式接口设计：设备开关、电源接口、网络接口均采用隐蔽式设计，设备安装完成后可视表面无任何接口、开关，避免学生误动设备对系统造成影响；

19.数据接口：RJ-45接口，支持与考点级管理平台及侦测服务器组网；

20.可靠性：MTBF≥3000小时； 

21.符合国家《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》标准；（需要检测报告佐证）

符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准。（需要检测报告佐证）

23、作弊防控系统软件必须与深圳市作弊防控管理平台（平台地址:125.218.70.134）互联互通，包括完成上下级注册、接收并执行来自市级下发的考试计划、市级查看考点设备运行状态、市级一键控制考点屏蔽设备开关等；并提供承诺函，此条款作为项目验收标准。
	28
	套
	
	

	2
	作弊防控管理平台升级软件
	1. 设备状态查看：可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看

2. 日志管理：可记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等管理功能

3. 考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理

4. 考试计划同步：考试计划能够集中管理，各级管理平台之间考试计划能够进行同步

5. 系统自检：可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息；

6. 设备升级：可通过平台对高科技屏蔽终端和作弊防控管理平台相关软件进行集中升级；

7. 集中控制：支持对系统设备进行集中调试、查看和管理

8. 远程控制：支持对高科技屏蔽终端进行远程开关工作模块等操作。支持集中、分组、单台等多种方式对高科技屏蔽终端进行远程控制

9. 与上级对接：可根据上级管理平台（如省级管理平台）的要求，开发数据接口，自动下载考试计划等

10. 数据接口：RJ-45接口，支持与高科技屏蔽终端组网

11. 可靠性：MTBF≥3000小时，（需要检测报告佐证）

12. 含高科技作弊防控管理软件，并提供软件著作权。

13. 将新加装屏蔽器与之前安装的屏蔽器统一升级到作弊防控管理平台上实现统一管理

将新加装屏蔽器与之前安装的屏蔽器统一升级到作弊防控管理平台上实现统一管理
	1
	项
	
	

	3
	RVV3*1.0电缆线
	RVV3*1.0电缆线。符合国家有关技术规范。
	700
	米
	
	

	4
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线，305米/箱。符合国家有关技术规范。
	6
	箱
	
	

	5
	施工、辅材、安装、调试
	符合国家有关技术规范，强电线、弱电线应分线槽铺设，强电线、电源插座等所供各种材料应符合国家标准，完成供电、各种设备的连接等。
	28
	套
	
	

	合计金额：


