深圳外国语学校初中部考场监控兼安防监控项目货物需求清单：

- 货物明细：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万半球型网络摄像机 | 54 | 台 | 拒绝进口 |
| 2 | 定制摄像机支架 | 54 | 个 | 拒绝进口 |
| 3 | poe千兆交换机 | 1 | 台 | 拒绝进口 |
| 4 | 监控视频接入授权 | 26 | 个 | 拒绝进口 |
| 5 | 网线 | 7 | 箱 | 拒绝进口 |
| 6 | PVC线管 | 300 | 米 | 拒绝进口 |
| 7 | 安装辅材 | 1 | 批 | 拒绝进口 |
| 8 | 系统集成 | 1 | 项 | 拒绝进口 |

- 二、具体要求：

| 序号 | 货物名称 | 设备参数 | 数 量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万半球型网络摄像机 | 1、具有不小于1/3”CMOS传感器的半球型网络摄像机，分辨率不小于2560×1440。 2、最低照度不大于彩色：0.005 Lux. 3、调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°,红外补光距离不小于30米。 4、设备支持 H.265 、H.264、MJPEG视频压缩标准。 5、设备具有SD卡插槽，支持1个内置麦克风，至少具有1对报警输入输出接口1对音频输入输出。 6、内置1颗GPU芯片 7、设备支持不低于IP67防尘防水等级,支持DC12V和POE供电 | 54 | 台 |  |  |
| 2 | 定制摄像机支架 | 1、依据现场定制摄像机支架 | 54 | 个 |  |  |
| 3 | poe千兆交换机 | - 具备千兆POE电口≥24个，1G/2.5G光口≥4个；交换性能≥400Gbps，包转发率≥150Mpps；整机最大输出功率≥370W； - ▲支持终端类型库，基于指纹终端识别库自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP； - 支持IEEE 802.3af/at供电标准；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； - 支持端口聚合，支持手工和静态LACP；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； - ▲支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能； - ▲支持一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 监控视频接入授权 | 1、系统支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。 2、▲支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等 3、支持统计服务器在线率及各服务器在线详情 4、▲支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享。支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计； 5、▲支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 6、支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 | 26 | 个 |  |  |
| 5 | 网线 | 1、六类4对UTP电缆 | 7 | 箱 |  |  |
| 6 | PVC线管 | 1、PVC20/25 | 300 | 米 |  |  |
| 7 | 安装辅材 | 1、系统所需五金配件、86底盒、扎带、水晶头、电工胶布及其他辅材等 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 系统集成 | 1、完成本项目所有设备的安装、调试、所需要的费用 | 1 | 项 |  |  |
| 合计总金额： |  |  |  |  |  |  |