
龙华高中部学科教学活动考试安检及实验室监控设备采购项目招标需求
一 、需求内容

	序号
	项目内容
	数量
	备注

	1
	400万变焦网络云台摄像机
	10台
	设备支持三年质保，且包安装调试。

	2
	平台授权
	120个
	

	3
	模拟拾音器
	5个
	

	4
	400万星光半球型网络摄像机
	67台
	

	5
	支架
	67个
	

	6
	通讯终端
	4台
	

	7
	可视化热成像感温型火灾探测器
	17台
	

	8
	网络线
	17箱
	

	9
	辅材
	1批
	

	10
	安装实施费
	94项
	


二、需求清单
	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	400万变焦网络云台摄像机
	1.具有不小于1/1.8”CMOS的400万PTZ半球
2.内置GPU芯片。
3.支持4倍光学变倍，16倍数字变倍
4.支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。
5.支持水平手控速度不小于60°/s，云台定位精度小于等于0.1°。
6.水平旋转范围为355°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°。
7.支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。
8.具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。
9.▲当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
10.▲支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
	台
	10
	
	

	2
	平台授权
	1.本项目提供120路监控平台授权
2.所投产品须与学校现有在用的综合安防管理平台完全兼容
3.▲支持统计服务器在线率及各服务器在线详情（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
4.▲支持按设备维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
	个
	120
	
	

	3
	模拟拾音器
	1.▲拾音器音频输出不应存在与拾音器环境不相符的音量变化、声音断续等现象，且能够清晰地探测到现场的语音和凿、锯、砸等动作发出的声音。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
2.▲拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
3.▲对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应不小于30dB。（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
4.支持DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。
5.拾音器应能在-10~55摄氏度环境下稳定工作。
	个
	5
	
	

	4
	400万星光半球型网络摄像机
	1.400万 1/3" CMOS 星光半球型网络摄像机
2.最低照度彩色：0.005 Lux
3.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°
4.红外距离最远可达30 m
5.支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡
6.1对音频输入输出接口，1对报警输入输出接口，1个内置麦克风
7.支持 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测等智能应用
8.1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口， DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af；防护等级 IP66，IK10
	台
	67
	
	

	5
	支架
	壁装支架 颜色 白 材质 铝合金 
	个
	67
	
	

	6
	通讯终端
	1.要求设备关键部件CPU为国产芯片，需提供权威第三方测试报告证明
2.交换容量≥600Gbps（以官网最小值为准），包转发率≥170Mpps（以官网最小值为准）
3.千兆电端口≥24个，万兆及以上光端口≥4个
4.要求设备内置内存容量≥2G，方便设备未来版本升级以及第三方功能软件安装
5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
6.支持对端口进行速率限制
7.支持 SP、DRR、WDRR、SP+DRR、SP+WDRR 队列调度算法
8.支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级标记
9.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击
10.支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定
11.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性
12.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON
13.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
14.支持独立硬件复位按钮和，用于遗忘设备登录密码可以通过按钮一键恢复出厂设置，需提供官网证明材料及链接
15.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
	台
	4
	
	

	7
	可视化热成像感温型火灾探测器
	1.可见光+热成像双传感器融合型智能摄像机，通过感知温度进行报警，并支持视频复核
2.可见光分辨率≥2688 × 1520；热成像分辨率≥120 × 90
3.支持火焰检测、烟雾检测、温度异常（高温、温升）检测，热成像响应波段满足8~14 μm
4.设备采用非接触式感温技术，NETD（噪声等效温差）：≤50 mK
5.▲设备可在10s内探测到距离设备前方50m处面积为0.1m2的火盘中燃烧的火焰并报警；设备可在20s内探测到距离设备前方100m处的烟雾（50像素X50像素）并报警（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
6.设备应支持将视频图像存储至SD卡，以便拓展断网情况下的本地存储功能
7.可见光可应支持背光补偿, 3D数字降噪功能
8.设备应具备良好的拓展性，支持DC12V外供电输出，以便为烟感、燃气等外部传感器供电
9.▲设备应支持配置各个报警指示灯状态，其中应包括开、关、闪烁（四色流水、红蓝交替）、常亮以及闪烁频率（投标时提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件（报告体现对应参数的检测结果））
10.支持遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障等异常情况报警
11.设备需内置扬声器，内置麦克风，支持双向语音对讲
12.测温精度满足±2 °C或者读数的±2%
13.采用DC 12V直流供电或通过POE供电
14.防护等级≥IP67
	台
	17
	
	

	8
	网络线
	六类非屏蔽网络线
	箱
	17
	
	

	9
	辅材
	PVC线管、线槽，配套材料，光模块
	批
	1
	
	

	10
	安装实施费
	设备的布线，安装，旧设备的拆除，设备的上墙调试
	项
	94
	
	

	合计金额：


三、项目技术要求

1.技术保障：

（1）投标所投监控摄像机产品制造商应具有完善的售后服务体系，具备符合GB/T 27922、CTEAS100等标准规范的十二星级服务能力持续有效验证认证证书的，需提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章；

（2）投标人所投摄像机产品应具备较好的技术与创新能力，具有曝光智能调节类发明专利证书，需提供相关发明专利证书扫描件并加盖制造商公章；

(3)投标人所投教育综合安防管理平台具有教育综合安防管理软著证书，需提供相关软著证书扫描件并加盖制造商公章；

(4) 标有“▲”的货物需提供的货物需提供市场监督管理部门认定的检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件,要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查。
2.标准和规范的冲突处理：
（一）标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

（二）标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。
（三）国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准执行。
（四）如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
四、项目商务要求

1、质保要求

（1）本项目质保期为三年，自中标人和使用单位双方代表在验收单上签字之日起计算。
（2）定期巡检：在质保期内每年至少提供 2 次免费巡检，检查设备运行状况，进行必要的维护保养。

（3）质保期后提供终身维护服务，收取合理的材料与人工费用，确保系统长期稳定运行。

（4）提供完整的技术资料，包括设备说明书、电路图、维护手册等。负责设备运输、装卸，确保设备在运输过程中不受损坏，运输费用由供应商承担。配合学校完成相关验收工作，提供必要的检测报告和证明文件。

 2、关于交货

（1）工期：本项目要求在进场施工日起20个日历日内完工，进场施工时间由建设单位确定。

（2）中标人必须承担清单内所有软硬件的设备运输、安装调试、系统集成、验收检测和提供设备操作说明书等其他类似的义务，中标人还应当有义务提供本项目安装调试和系统集成过程中所需的线缆、配件、安装材料、辅助材料等，和授权文件，否则招标人有权拒收。

3、关于验收

（1）支付方式：验收合格（含现场验收及检测报告）后一次性支付完成100%中标款项。

（2）为确保满足要求我校依据以下规范性文件所规定标准进行要求与验收：《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017、《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001、《公安视频图像信息存储系统技术要求》GATT 1391-2017、《综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2016。



