附件：

深圳外国语学校龙华高中部 2026 年足球场草坪维护保养项目（重新招标第一次）清单

| 类别 | 序号 | 货物名称 | 品牌 /型号 | 项目参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补 种 货 物 类 | 1 | 兰引三号草皮 |  | 1.草皮厚度：通常 3-5cm（含根系层） 2.密度：草根100%覆盖率 3.含水率：15-25% 4.杂草率 :≤ 1% 5.坪床基质：沙质土/壤土等 6.适用场景：足球场 7.包装/运输：卷状/捆，保湿处理 | 平方 | 1145 |  |  |
|  | 2 | 种植土、营养土 |  | 配方：65%园土+15%腐殖土+5%河沙+15%有机肥等，可按草皮生长需求调整 | 包 | 80 |  |  |
|  | 3 | 肥料（复合肥、尿素等） |  | 1.全年施肥不少于 4 次：春施氮肥、夏施复合肥、秋施钾肥、冬季施有机肥； 2.高温季节（7-8 月）减少纯尿素使用，以缓释复合肥为主； 3.每次施肥完成后提供施肥记录、现场照片； 4.若因肥料质量、用量不当造成草坪灼伤、枯死，乙方须无偿补植，并承担全部材料人工成本。 5.根据土壤肥力情况施加有机肥、微生物肥料，调节土壤酸碱度，提升土壤肥力，为草坪生长提供良好条件。 6.频率：每月1-2次 | 包 | 5 |  |  |
|  | 4 | 除草剂 |  | 1.杂草控制：杂草率≤ 1%， 2.农药使用:使用低毒、低残留农药，严格遵守安全间隔期，施药后间隔 3-5 天方可开展其他消杀作业 | 包 | 50 |  |  |
|  | 5 | 预留补种兰引三号草皮 |  | 1.草皮厚度：通常 3-5cm（含根系层） 2.密度：草根100%覆盖率 3.含水率：15-25% 4.杂草率 :≤ 1% 5.坪床基质：沙质土/壤土等 6.适用场景：足球场 7.包装/运输：卷状/捆，保湿处理 | 平方 | 300 |  |  |

| 类别 | 序号 | 货物名称 | 品牌 /型号 | 项目参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养 护 服 务 类 | 1 | 兰引三号草皮养护 |  | 1.清除杂物：清除场地上的杂草、石块、树根及其他障碍物。 2. 松土平整：使用人工平整土地，确保地面无杂物。 3. 填补场地凹陷：对低洼区域填土找平。 4.压实土壤：平整完成后轻轻压实土壤，为后续铺草施工做准备。 5.排水处理：保证场地排水坡度达标，杜绝场地积水。 6. 养护频次：7月至10月养护4次，11月至次年1月养护1次，2月至4月养护1次，5月至6月养护2次，全年合计共8次。 7. 操作内容：对磨损严重区域（如球门区、角球区）补种相同草种。频率：发现裸露即补。 8. 定期季节性管理：春季清理残枝杂草并启动季度施肥； 夏季增加灌溉频次，加强病虫害防治并提高修剪频次； 秋季减少修剪次数、抬高留茬高度以维持草坪厚度； 冬季限制场地使用，保障草坪安全越冬。 | 平方 | 7145 |  |  |
|  | 2 | 草皮修剪 |  | 1.设备要求：使用滚刀式剪草机，刀片锋利无缺口；禁止使用劣质甩刀机以免造成草叶撕裂发白。 2.平整度要求：修剪后全场高度均匀一致，无高低条纹、漏剪、草墩。每次修剪完毕后草屑须当日全部清运出场，不得就地堆积。 3.修剪走向：每次修剪轮换横竖交叉方向，避免草坪单向倒伏、根系横向徒长。 4.频率：每次养护时进行修剪。 | 平方 | 7145 |  |  |
|  | 3 | 浇水 |  | 1.养护单位每日巡查土壤干湿状况并建立浇水作业台账（时间、用水量、天气、现场照片） 2.若出现草坪长期干旱发黄、局部积水烂根形成斑秃等情况，须 2 个工作日内完成整改，对受损草坪无偿补植； 3.不得出现只浇表层、长期浅浇导致草坪抗旱性下降问题，甲方检查发现后，须限期整改； 4.灌溉设备定期检修，喷头堵塞、漏水、出水不均及时修复，保证全场浇水均匀无干斑、无积水区。 | 平方 | 7145 |  |  |
|  | 4 | 垃圾清运 |  | 清理草屑：将草屑清扫干净并装袋，草屑须当日运出场外进行处理。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 5 | 打孔通气 |  | 使用打孔式通气机（配备空心打孔针）改善土壤透气性和排水性。作业频次：每年春季和秋季各开展 1 次。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 6 | 病虫害防治 |  | 定期检查，采用生物、化学或物理等综合防治方法。频率：每次保养后进行。 | 项 | 1 |  |  |
|  | 7 | 平整土地 |  | 1.使用人工平整土地，确保地面无杂物。填补凹陷，对低洼处进行填土找平。 2.平整作业完成后轻压土壤，保证场地平整。 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |