附件1：货物明细

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构天窗面板 | 70.73 | m2 | 拒绝进口 |
| 2 | 天窗面板排水 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 3 | 钢结构与墙体交接处防水处理 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 4 | 监控移位 | 1 | 项 | 拒绝进口 |
| 5 | 安装服务费 | 1 | 项 | 拒绝进口 |

货物技术参数

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构天窗面板 | 1.钢结构品种、规格:斜拉杆:φ100X8（Q235B）、框架钢梁¨200X150X8（Q235B）、次梁150X100X6（Q235B）、龙骨80X60X4（Q235B） 2.预埋钢构件 3.面板材质：8mm厚优质耐力板（颜色可选），配套耐力板专用压边条，防水胶条 4.钢结构涂防腐漆的钢构件均应做表面喷砂除锈，钢结构涂环氧富锌底漆，厚度为1x50um，环氧云铁中间漆，厚度为1x50/um，面漆为3遍氟碳漆，厚度为100um. 5.结构胶等其他辅材 6.其它应满足相关技术规范 |  |
| 2 | 天窗面板排水 | 1.排水沟规格：200*200mm 2.材质：2mm厚304不锈钢排水天沟 3.排水管：DN110PVC雨水管 |  |
| 3 | 钢结构与墙体交接处防水处理 | 1.原外墙开20X10mm槽 2.2mm厚不锈钢板入墙20mm 3.玻璃专用胶填缝 4.恢复墙面油漆 |  |
| 4 | 监控移位 | 1.监控保护性拆除及移位 |  |
| 5 | 安装服务费 | 1.施工脚手架 2.高空作业车 3.安全文明施工措施 4.施工地面及成品保护 5.完工场地清洁 6.项目保险 |  |