技术规格偏离表

项目名称：深圳外国语学校初中部淬真楼与弘知楼天井加装天窗面板采购
招标编号：SWZ2026030
投标人名称：（加盖公章）                    日期：    年  月  日

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术参数要求 | 投标文件技术参数响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构天窗面板 | 1.钢结构品种、规格：斜拉杆φ100×8（Q235B）、框架钢梁□200×150×8（Q235B）、次梁150×100×6（Q235B）、龙骨80×60×4（Q235B） 2.预埋钢构件 3.面板材质：8mm厚优质耐力板（颜色可选），配套耐力板专用压边条，防水胶条 4.钢结构涂防腐漆的钢构件均应做表面喷砂除锈，钢结构涂环氧富锌底漆厚度1×50um，环氧云铁中间漆厚度1×50um，面漆为3遍氟碳漆厚度100um 5.结构胶等其他辅材 6.其它应满足相关技术规范 |  |  |  |
| 2 | 天窗面板排水 | 1.排水沟规格：200×200mm 2.材质：2mm厚304不锈钢排水天沟 3.排水管：DN110 PVC雨水管 |  |  |  |
| 3 | 钢结构与墙体交接处防水处理 | 1.原外墙开20×10mm槽 2.2mm厚不锈钢板入墙20mm 3.玻璃专用胶填缝 4.恢复墙面油漆 |  |  |  |
| 4 | 监控移位 | 1.监控保护性拆除及移位 |  |  |  |
| 5 | 安装服务费 | 1.施工脚手架 2.高空作业车 3.安全文明施工措施 4.施工地面及成品保护 5.完工场地清洁 6.项目保险 |  |  |  |

注：1. "偏离情况"栏请填写"无偏离""正偏离"或"负偏离"；
    2. 如有偏离，请在"说明"栏中详细说明偏离内容及原因；
    3. 带"▲"号的部分为重要参数，负偏离将导致严重扣分；带"★"号的条款为实质性条款，任何负偏离将作投标无效处理。

投标人（盖章）：________________
法定代表人或授权代表（签字）：________________
日期：______年____月____日

____月____日