深圳外国语学校高中部化学科组分组实验设备采购项目货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电导率传感器 | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 无线二氧化碳传感器 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无线温度传感器 | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无线滴数传感器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 无线电流传感器 | 4 | 套 |  |  |  |
| 6 | 无线氧化还原传感器 | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 无线电压传感器 | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 无线氧气传感器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 无线气体压力传感器 | 3 | 套 |  |  |  |
| 10 | 定制玻璃实验器皿套装 | 6 | 套 |  |  |  |
| 11 | 无线PH传感器 | 2 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 采购技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线电导率传感器 | 1.该传感器有3个测量通道可同时开启：电导率、无温度补偿电导率、温度。 2.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 3.外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：≥8.5cm * 3cm * 1.75cm；总长195mm，传感器轴长≥120mm，轴径≥12mm。 4.类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极； 5.量程：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS）； 6.响应时间：5秒内达到最终读数的98%； 7.温度补偿：5℃到35℃自动补偿；温度范围：0至80℃； 8.分辨率：≤0.01 uS/cm； 9.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。 |
| 2 | 无线二氧化碳传感器 | 1.▲该传感器含3个测量通道可同时开启：二氧化碳浓度、温度和相对湿度。投标人须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，以上参数需在检测报告中体现。 2.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 3.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；探头长≥82mm，轴径≥28mm，总长≥200mm 4.二氧化碳通道：红外吸收检测；预热时间≤180秒；气体采样模式：扩散 5.量程：0-100000 ppm；分辨率：≤1ppm CO2 6.精度：±100ppm(0-1000ppm)；读数的±5% + 100ppm(1000-10000ppm)；读数的±10%(10000-50000ppm)；读数的±15%(50000-100000ppm) 7.温度通道：集成电路（IC）;精度：±1℃;分辨率：≤0.1℃； 8.相对湿度通道：集成电路（IC）;量程：0到100%（不凝结）; 精度：±5%或者更高;分辨率：≤0.1% 9.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） |
| 3 | 无线温度传感器 | 1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；尺寸：高≥18.5cm，宽≥2cm，探针长≥11.5cm。 3.温度范围：-40到125℃； 4.▲精度：±0.25℃；.分辨率：≤0.01℃（投标人须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，以上参数需在检测报告中体现。）； 5.手柄温度范围：-10至45℃； 6.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。 |
| 4 | 无线滴数传感器 | 1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电;传感器全长：≥15.5厘米，宽度：≥4.5厘米，厚度：≥1.8厘米。 3.滴定用开口长：≥3厘米； 4.插传感器圆孔直径：≥7毫米（适配温度传感器）和13毫米（适配溶液用传感器）。 5.固定铁架台开口：16毫米； 6.从固定铁架台开口中心到滴定用开口中心的距离：10.5厘米； 7.从固定铁架台开口中心到插传感器圆孔中心的距离：12厘米； 8.准确滴计数率：6滴/秒； 9.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。 |
| 5 | 无线电流传感器 | 1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；尺寸：≥99mm * 60mm * 31mm 3.低量程：±0.1A ；高量程： ±1A。 4.任意输入的最大电压：±10V 5.低量程的最大无损电流: 0.5 A 6.高量程的最大无损电流: 1.5 A 7.低量程的输入阻抗（输入之间）：1Ω 8.高量程的输入阻抗（输入之间）：0.1Ω 9.输入阻抗（接地）：10MΩ 10.线性：0.01% 11.低量程分辨率: 0.003mA 12.高量程分辨率: 0.031mA 13.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。 |
| 6 | 无线氧化还原传感器 | 1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 2.外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：≥8.5cm * 3cm * 1.75cm 。 3.材质：密封，胶体填充，聚碳酸酯主体，银/氯化银参比电极；99%纯铂金圈密封在玻璃里； 4.量程：-1000 mV 到+1000 mV； 5.响应时间：缓冲溶液中1秒内达到最终读数的90%； 6.精度：±20 mV； 7.▲分辨率：0.01 mV（投标人须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，以上参数需在检测报告中体现。） 8.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。 |
| 7 | 无线电压传感器 | 1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电； 3.输入电压低量程：±1 V； 4.输入电压高量程：±20 V； 5.任意输入的最大安全电压：24 V； 6.输入阻抗（接地）：10 MΩ； 7.差分阻抗：＞20 MΩ； 8.线性：0.01%； 9.分辨率：在20 V通道时 5 mV； 10.最大采样速率：1000样本/秒； 11.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。 |
| 8 | 无线氧气传感器 | 1.该传感器含3个测量通道可同时开启：气体中的氧气浓度、氧气浓度（快速温度补偿）和温度 连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；探头长≥38mm，轴径≥28mm，总长≥155mm。 3.氧气传感器类型：电化学电池； 4.量程：0–100% (0–1000 ppt)O2； 5.精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1%； 6.分辨率：≤0.01% O2； 7.响应时间：12秒内达到最终读数的90%； 8.预热时间：少于5秒时达到最终读数的90%； 9.压强影响：直接成比例； 10.压强范围：0.5atm到1.5atm； 11.气体采样模式：扩散； 12.操作湿度范围：0到95%； 13.温度传感器类型：热敏电阻；精度：±0.5℃；分辨率：0.1℃； 14.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。 |
| 9 | 无线气体压力传感器 | 1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；尺寸：≥9.5cm x 6.0cm x 3.25cm。 3.内部体积：≥0.8mL； 4.量程：0至400kPa； 5.最大可承受不损坏传感器的气压：410 kPa； 6.典型精度：±3kPa； 7.分辨率：≤0.03kPa； 8.最大采样速率：≥50样本/秒； 9.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。 |
| 10 | 定制玻璃实验器皿套装 | 玻璃仪器套装（包含以下6件） 1.Y型反应管 内≥20*80*70 1件 2.斜二口直筒型烧瓶 ≥250ml 29/19 1件 3.斜三口直筒型烧瓶 ≥500ml 34/24/24 1件 4.斜三口圆底烧瓶 ≥250ml 34/24/19 1件 5.硅胶塞带孔 34# 1件 6.硅胶塞带孔 24# 2件 （可配合气体压强传感器，氧气传感器，二氧化碳传感器，pH传感器，电导率传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器等使用，有线和无线均可使用） |
| 11 | 无线PH传感器 | 1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 2.外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：≥8.5cm * 3cm * 1.75cm；传感器轴：长≥15.5cm，外径≥12mm。 3.类型：密封体，凝胶填充，主体材质为聚碳酸酯，银/氯化银参比电极。 4.pH量程：0-14； 5.典型精度（出厂校准）：±0.2pH； 6.pH等势值：pH7（温度没有影响的点）； 7.分辨率：≤0.01pH； 8.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器） |