| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷光精雕紫光激光雕刻机 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 微型圆盘台锯机 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | UV打印机 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 机器狗 | 1 | 套 |  |  |  |  |

附件:深圳外国语学校高中部通用技术试验室设备补充项目清单

一、报价单

投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用；

二、技术要求

| 序号 | 货品名称 | 招标参数 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷光精雕紫光激光雕刻机 | 一、基本参数 1、产品尺寸： 主机: 294mm×429mm×520mm ▲2、工作区域： 200mm×200mm（表面雕刻） 70mm×70mm（内雕） 3、激光器功率：5W 355nm 紫外激光 4、激光器寿命： ≥10000小时 ▲5、最大加工速度：≥ 15,000mm/s 6、激光光斑尺寸：≥ 0.02*0.02mm、运动精度≥0.001mm 7、加工高度：≤150mm 8、切割能力：≤15mm（木板）、≤12mm（非透明亚克力）、 ≤1.5mm（玻璃） ▲9、加工模式：提供内雕和表面雕刻两种加工模式，支持玻璃内雕、木头浮雕、金属刻字等多种材料不同雕刻形式 ▲10、内雕性能参数：3D模型分层精度0.01mm 二、智能定位与控制 ▲1、双摄像头定位系统：48MP×2工业摄像头，定位精度0.2mm，支持自动对焦、智能填充、批量加工对齐 ▲2、软件系统：加工软件，支持Windows/macOS系统，支持1机多联，内置1000+材料参数库。 ▲3、3D内雕引擎：支持2D转3D、文字转3D功能，内置纹理增强算法，实时体素预览雕刻效果 4、连接方式：USB/Wi-Fi（5G/2.4G双频段）/IP/AP模式，支持7G项目文件本地存储 三、安全防护设计 1、 激光安全防护：Class 4激光安全等级，全封闭防护罩（OD7+ @355nm），开盖检测自动暂停 2、 智能安全系统：三级火焰检测（响应时间<100ms），机身倾斜≥15°自动停机，激光模块过温保护、移动检测 3、环保要求：兼容SafetyPro AP2净化器（过滤效率>99.97%@0.3μm），运行噪音<65dB 四、包含旋转附件一套、内雕水晶耗材10套 五、包含烟雾净化器：1、输入电压：AC220V / AC110V 2、最大功率：120W 4、过滤效果：0.3μm, 99.95% 5、噪音：＜55dB 7、风量：初始风量>150ml/h 8、机身尺寸（长×宽×高）：490 × 290 × 542 (mm) 9、重量（不含吸烟臂）：20.7kg 气管外径为85mm,长1.5m可伸缩气管 二、产品特性 1、蓝牙无线连接，miniUSB蓝牙dongle(蓝牙dongle支持一对多连接,可通过长按电源键激活配对模式) 2、 多层过滤,层层防护,呼吸无忧：初效F8滤芯能够过滤的物质:灰尘、花粉、纤维、毛发、尘螨及其排泄物；中效H11滤芯能够过滤的物质:细小灰尘烟雾细菌；活性炭层，多孔结构,表面积大。能够过滤的物质:有害气体异味挥发性有机化合物(VOCs):如涂科、清洁剂中释放的化合物。；夹碳布层，由活性炭纤维制成,布状材料。由于活性炭的颗粒更小排布更加紧密。对于气味的去除更加高效。能够过滤的物质:有害气体颗粒物；H13滤芯能够过滤的物质:超细颗粒物过敏原细菌和病毒微小烟秀颖粒气味 3、气旋分离技术：创新性地增加气旋分离组件,可以将较大颗粒地粉尘颗粒物首先分离,延长滤棉使用寿命。 气旋分离组件可单独倾倒和清洗,免去频繁更换初效滤棉,降低使用成本 4、与主机无线联动机器随开随停：连接机器后,根据机器的启动状态联动启动净化器,当机器停止加工后,风扇持续运行30秒后关闭;无需用户自行开关,智能打造全程无烟体验。 5、跟随加材料,自动调节档位 对不同类型的加工材料进行尾气颗粒物分析和化学成分分析,净化器将根据材料的颗粒物和化学成分含量自动档位匹配。 使用NFC传感器实时更新滤芯的使用寿命 6、在上可以自行选择运行的挡位跟模式 |  |
| 2 | 微型圆盘台锯机 | - 电压220V（±5%）； - 功率≥85W； - *最高转速：8000rpm（±5%）; - *工作台尺寸约：160x160mm， - *加工能力：硬木约5mm，软木约12mm，铜铝约1.5mm，亚克力板约4mm，PC板约1.5mm - *圆锯片内孔10mm（±5%） - 重量≥1.5kg, - 体积：24x18x10cm。 - *附属零件：2支固定机器用螺丝，1个吸尘器用橡胶接头。 - *切割台最大厚度：8mm（±5%）; - *提供产品使用操作册 - 含80齿圆锯片 58mm、10齿钨钢齿圆锯片 50mm，20齿钨钢齿圆锯片50mm， 100直齿圆锯片 50mm一套 - 含线锯条加持器一套 - 含细齿锯条 41齿、中齿锯条 17齿、细齿带插销曲线锯条 18齿各12⽀ |  |
| 3 | UV打印机 | - 成型技术：UV桌面立体纹理打印（压电喷墨技术） - 机身尺寸/净重/打印尺寸：590×250×407 mm，净重<20kg；最大打印幅面330×420 mm，最大承载1.5kg - 框架/外壳：龙门式架构，1250吨汽车级高压压铸，密封外罩（UV光阻隔率>90%），空气过滤机构 - 喷头系统：单喷头六通道UV喷头（CMYK+光油+白墨），快拆结构；喷头寿命1年（每日≤4h）；支持自动清洗+清洗液养护；喷头更换<20min - 打印平台：标准平板+Mini平板各一，轻质高摩擦基板；标配柔性粘附板(快拆)；自动调高精度±0.5mm - 运动速度/性能：UV喷头X轴运动；快速模式2min/A4、标准模式4min/A4、精细模式16min/A4（1440×1440dpi） - 墨水系统：CMYK+光油+白墨六色，100ml/通道，墨水加密(不支持第三方)，墨量智能管理(低于5%预警)，白墨防沉淀，墨盒快拆<1min - 核心功能：喷头快拆、自动调高、保湿机构断电自锁、JetClean™自清洗(定时闪喷)、闪喷功能、刮板清洁、滤芯快拆 - 主摄像头：8MP SnapShot Camera，支持AI识别定位、相机自校准 - 辅助定位：双激光定位系统，支持高度+轮廓检测(含透明材质)；XYZ行程自检；旋转配件360°满角度检测 - AI功能：AI纹理生成(2D→3D浮雕最高5mm)、Make It Real AI设计工具、20000+模板库、首层检测、异物检测 - 安全检测：倾斜超10°自动停机+报警、掉电提醒(推送APP/PC)、UV防护>90%、空气过滤、滤芯寿命提醒(3个月)、喷头防撞 - 环境控制：全闭环风扇系统；工作噪音：封箱<45dB / 敞开<50dB / 清洗<60dB；温度15-35°C；湿度20%-85%；最大功耗90W，待机<2W - 套装包含墨水两套、空气净化器一套、旋转配件一套 |  |
| 4 | 机器狗 | - 1.产品尺寸：70cmx31cmx40cm - 2.产品材质：铝合金+高强度工程塑料 - 3.整机重量：15kg（含电池） - 4.供电电压：28V~33.6V - 5.工作最大功率：约3000W - 6.载荷：约7kg(极限~10kg) - 7.运动速度：0~2.5m/s - 8.最大攀爬落差高度：约15cm - 9.最大攀爬斜坡角度：30° - 10.铝合金精密关节电机：12个 - 11.膝关节内走线 - 12.关节热管辅助散热 - "13.超大关节运动空间： - 机身：-48~48° - 大腿：-200~90° - 小腿：-156~-48°" - 14.超广角3D激光雷达 - 15.广角相机 - 16.基本运动、舞蹈等 - 17.智能OTA升级 - 18.APP高清图传、遥控、所有数据查看 - 19.APP图形化编程 - 20.前置照明灯（3W） - 21.WIFI6双频无线802.11ax - 22.蓝牙 5.2/4.2/2.1 - 23.探物避障 - 24.电池种类：普通（8000mAh） - 25.续航时间：1-2h - 26.充电器：普通（33.6V 3.5A） - 27.保修期：半年 - 28.含手持式遥控器 |  |